中文升级指南

U盘格式：fat32或者exfat

升级文件放置位置：可以在U盘的任意位置

机子运行状态：编码器和显示屏功能正常即可

电源状态：控制盒需要灯体供电

升级操作具体步骤

1、插入U盘后暂时不操作给灯控3秒时间识别U盘

2、进入main menu，选择Update Firmware

3、选择YES

4、看到waiting表示U盘能正常识别并且灯体灭灯，如果返回到上一级表示U盘识别失败，尝试给灯控重新上电或者换其他U盘

- 升级的循序是先灯体后灯控，看到进度条表示正在升级灯体

如果U盘没有灯体固件或者命名不规范则会显示no drv file，并且会跳到步骤7升级灯控

- 灯体升级成功显示OK

7、继续升级灯控

8、看到进度条表示正在升级灯控

如果U盘没有灯体固件或者命名不规范则会显示no ctr file

9、灯控升级成功则显示OK

- 升级结束后，灯体和灯控会重启

升级失败的情况

- read bin file fail

表示U盘升级成功中，U盘被拔出或者USB接口松了，等待几秒可以回到升级选择界面

- match ctr file fail!

表示版本不对应，比如硬件版本为1.1的控制盒使用1.0的固件，则会出现该问题，请换对应的固件。

- erase flash fail!

单片机擦除flash失败，尝试灯控重新上电后再升级，如果问题仍然有则应该是单片机损坏